详细信息：

CQB型磁力驱动泵概述:

CQB型磁力驱动泵是磁力泵全国联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵，其技术经济指标与国外同类产品 八十年代末的水平相当，是cq型泵的补充和改进。 主要特点 该泵过流部份采用全不锈钢材料,对有机酸,有机化合物,碱,中性溶液和多种气体都有良好的耐蚀性,双螺旋槽碳 石墨轴承和硬质合金轴套的磨合,具有较强的耐磨性,保证了产品的寿命,是无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵。 无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵型，全国磁力泵联合设计的优化产品，可以直接取代ih型化工流程泵。

CQB型磁力驱动泵适用范围;

CQB系列磁力泵广泛应用于石油、化工、冶金、制药、电镀、环保等行业，可输送100℃以下易燃、易爆、剧毒、贵重液体。　　采用磁力传动原理，无泄漏输送腐蚀性介质。　　流量：3.2-100m3/h 　扬程：20-80m　功率：0.75－75KW

CQB型磁力驱动泵型号意义:

CQ系列轻型不锈钢磁力泵

1.出色的耐腐蚀能力

过流部件采用不锈钢、高密度碳、高纯氧化铝陶瓷、填充聚氟乙烯等耐腐蚀材料制造，加上无泄漏密封结构设计，确保化学流体的安全输送。

2.高效/节能设计

泵的最高效率达到50-55%，泵的设计过程充分考虑了节能。

3.简便的维修/保养

结构简单，主要部件模块化，以便于简便快速的拆卸和检查。易损件可单独更换。

CQ系列轻型工程塑料磁力泵

1.出色的耐腐蚀能力

过流部件采用不锈钢、高密度碳、高纯氧化铝陶瓷、填充聚氟乙烯等耐腐蚀材料制造，加上无泄漏密封结构设计，确保化学流体的安全输送。

2.高效/节能设计

叶轮与磁内转子采用整体注塑，大大提高了泵的效率，减少泵组件的体积。

3.简便的维修/保养

结构简单，主要部件模块化，以便于简便快速的拆卸和检查。易损件可单独更换

CQB型磁力驱动泵结构图

| 1 | 泵体 | 2 | 叶轮 | 3 | 轴承体 | 4 | 止推环 | 5 | 隔离套 | 6 | 轴套 | 7 | 泵轴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 轴承 | 9 | 内磁钢总成 | 10 | 外磁钢总成 | 11 | 联接架 | 12 | 底座 | 13 | 电机 |  |  |

CQB型磁力驱动泵安装尺寸

| 型号 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
| CQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-ф22 |
| CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
| CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-ф17 |
| CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф22 |
| CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-ф22 |
| CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
| CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
| CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
| CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
| CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф17 |
| CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-ф22 |
| CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-ф22 |
| CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-ф22 |
| CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф17 |
| CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф22 |
| CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
| CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |

CQB型磁力驱动泵安装和使用

1、CQB型磁力驱动泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵体不得承受管路重量，对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。

2、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配备底 阀。

3、CQB型磁力驱动泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住无异常声响，各紧固件要紧固。

4、检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。

5、电机启动后，缓慢打开排出阀，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调到所需开度。

6、CQB型磁力驱动泵停止工作前，应先关闭排出阀门，然后关闭吸入管阀门。

CQB型磁力驱动泵使用注意事项

1、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空动转，同时避免在工作中途停电后再启动 时所造成时空载运转。

2、被输送介质中，若含有固体颗粒，泵入口要加过滤网：如含有铁磁质微粒，需加磁性过滤器。

3、CQB型磁力驱动泵在使用中环境温度应小于40℃，电机温升不得超过75℃。

4、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内（详见附表）。工程塑料泵的使用温度<60℃，金属泵的使用 温 度<100℃，输送吸入 压力不大于0.2mpa，最www.fqbfw.com/大工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3，粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。

5、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

6、磁力驱动泵运行100小时后，应拆检轴承和端面动环的磨损情况，并更换不宜再用的易损件。

7、CQB型磁力驱动泵内外磁性联轴器采用高性能永磁材料，可能对下列器件产生潜在危害，请将下列器件与本系列泵 保持距离。如：心脏起博器，信用卡及其它磁卡、计算器、计算机磁盘、手表等。

| 故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不出水 | a、水泵反转 | 改变电机接线 |
|  | b、进水管道漏气 | 杜绝漏气 |
|  | c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 |
|  | d、电压太高，启动时联轴器打滑 | 调正电压 |
|  | e、吸程太高 | 降低砂安装位置 |
|  | f、阀门没有打开 | 校正或更改阀门 |
| 流量不足 | a、吸入管径太小或淤塞 | 调换进水管 |
|  | b、叶轮流道阻塞 | 清洗叶轮 |
|  | c、扬程过高 | 开大出水阀 |
|  | d、转速不够 | 恢复额定转速 |
| 扬程过低 | a、流量过大 | 关小出水阀 |
|  | b、转速太低 | 恢复额定转速 |
| 噪音太大 | a、轴严重磨损 | 更换泵轴 |
|  | b、轴套严重磨损 | 更换轴套 |
|  | c、驱动磁钢杯与隔离套接触 | 拆除泵头重新组装 |
|  | d、密封环与叶轮研磨 | 更换止推环、密封环 |
| 漏液 | 密封圈损坏 | 更换o型密封圈 |

CQB型磁力驱动泵性能参数:

| 型 号 | 口径（mm) |  | 流量 （m3/h） | 扬程 （m) | 汽蚀余量 (npsh)r(m) | 转速 （r/min) | 电机功率 （kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |
| CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 5.0 | 2900 | 1.1 |
| CQB32-20-160 |  |  |  | 32 | 3.5 |  | 1.5 |
| CQB40-25-105 | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 6.0 |  | 1.1 |
| CQB40-25-125 |  |  |  | 20 | 6.0 |  | 2.2 |
| CQB40-25-160 |  |  |  | 32 | 3.5 |  | 3 |
| CQB40-25-200 |  |  |  | 50 | 3.5 |  | 5.5 |
| CQB50-40-85 | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 3.5 |  | 1.1 |
| CQB50-32-105 |  | 32 |  | 12.5 | 3.5 |  | 2.2 |
| CQB50-32-125 |  |  |  | 20 | 3.5 |  | 3 |
| CQB50-32-160 |  |  |  | 32 | 3.5 |  | 4 |
| CQB50-32-200 |  |  |  | 50 | 3.5 |  | 7.5 |
| CQB50-32-250 |  |  |  | 80 | 3.5 |  | 15 |
| CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 |  | 5.5 |
| CQB65-50-160 |  |  |  | 32 | 4.0 |  | 7.5 |
| CQB65-40-200 |  | 40 |  | 50 | 4.0 |  | 15 |
| CQB65-40-250 |  |  |  | 80 | 4.0 |  | 22 |
| CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 |  | 7.5 |
| CQB80-65-160 |  |  |  | 32 | 4.0 |  | 15 |
| CQB80-50-200 |  | 50 |  | 50 | 4.0 |  | 18.5 |
| CQB80-50-250 |  |  |  | 80 | 4.0 |  | 37 |
| CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 4.0 |  | 15 |
| CQB100-80-160 |  |  |  | 32 | 4.0 |  | 22 |
| CQB100-65-200 |  | 65 |  | 50 | 4.0 |  | 37 |
| CQB100-65-250 |  |  |  | 80 | 4.0 |  | 55 |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。