产品介绍：

CQ型工程塑料磁力泵产品概述：

CQ型工程塑料磁力驱动泵(简称磁力泵)，是应用现代磁学原理，将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的新型产品，磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵的机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。

CQ型工程塑料磁力泵产品特点：

磁力泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,使用维修方便。可广泛用于化工、制药、石油、电镀、食品、国防、科研机构、冶金、染料等单位抽送酸、碱液、油类稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。防爆电动机选用此泵则更为理想设备。(泵材料：增强聚丙烯)

磁力泵--安装和使用

一、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵不得承受管路重量，对于特殊垂直安装的场合，电机务必朝上。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。

四、查电机旋转方www.fqbfw.com/向是否与磁力泵转向标记一致.

五、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度.

六、泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门.

磁力泵--使用注意事项

一、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再启动时所造成载时空载运转。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用中环境应小于40℃、电机温升不得超过75℃。

四、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度＜60℃，金属泵的使用温度小于100℃，输送吸入压力不大于0.2MPa，最大工作压力1.6MPa、密度不大于1600kg/m 3,粒度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗料和纤维的液体。

五、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

六、磁力泵运行500小时后，应拆轴承和端面动环的磨损情况若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时，应更换轴承和轴向动环。

型号意义：

CQ型工程塑料磁力泵性能参数：

| 型号 | 进口 | 出口 | 流量Q | 扬程H | 功率 | 电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10CQ-3 | 10 | 8 | 15 | 3 | 0.01 | 220 |
| 14CQ-5 | 18 | 16 | 20 | 5 | 0.12 | 220 |
| 16CQ-8 | 20 | 18 | 25 | 8 | 0.12 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 25 | 20 | 50 | 12 | 0.37 | 220/380 |
| 25CQ-12 | 25 | 20 | 110 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 110 | 15 | 1.1 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 110 | 25 | 1.1 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 180 | 20 | 1.5/2.2 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 240 | 25 | 4 | 380 |
| 50CQ-32 | 50 | 40 | 240 | 32 | 4 | 380 |

CQ型工程塑料磁力泵泵的结构：

CQF型工程塑料磁力泵性能参数

| 型 号 | 口径 |  | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口(mm) | 出口(mm) |  |  |  |  |  |
| 10CQF-3 | 10 | 8 | 0.9 | 3 | 0.01 | 220 | 工 程 塑 料 |
| 14CQF-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 |  |
| 16CQF-8 | 15 | 15 | 1.5 | 8 | 0.12 | 220/380 |  |
| 20CQF-12 | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |  |
| 25CQF-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |  |
| 32CQF-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |  |
| 32CQF-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 |  |
| 40CQF-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |  |
| 50CQF-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 3 | 380 |  |
| 50CQF-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 |  |
| 65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 5.5 | 380 |  |
| 65CQF-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 |  |
| 注:表中20CQF-12---65CQF-32都可配防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |

CQ型工程塑料磁力泵安装使用：

一、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵不得承受管路重量，对于特殊垂直安装的场合，电机务必朝上。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀。

三、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。

四、查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。

五、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。

六、泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门。

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。