详细信息：

MT-HTP型高温磁力传动离心泵（简称高温磁力泵）。高温磁力泵主要特点是利用磁传动器的外磁钢旋转时，磁力线穿过间隙和隔离套，作用于内磁钢上，使泵轴与电动机同步旋转，无接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端，由于液体被封闭在静止的隔离套内，没有动密封，因而杜绝了石油化工行业中免不了的跑、冒、滴、漏现象，完全无泄漏。此种类型的磁力泵适用于输送有毒、有害、易燃、易爆和贵重液体介质，是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵

MT-HTP型高温磁力泵适用范围

MT-HTP磁力泵适用于石油、化工、制药、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业。是输送易燃、易爆、易挥发、有毒、贵重和各种腐蚀性液体的理想设备。

MT-HTP型高温磁力泵工作条件

MT-HTP系列磁力泵，其过流部件材质以Ⅱ 类和Ⅲ类金属材质为主，也可以带非金属衬里或热固体性塑料，这类泵统称金属磁力泵，适用于输送液体的吸入压力必须大于其汽化压力0.1MPa, 最大出口压力4.0MPa,温度不超过350℃，密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含铁磁性质颗粒和纤维的液体。

磁力泵--安装和使用

一、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵不得承受管路重量，对于特殊垂直安装的场合，电机务必朝上。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。

四、查电机旋转方www.fqbfw.com/向是否与磁力泵转向标记一致.

五、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度.

六、泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门.

磁力泵--使用注意事项

一、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再启动时所造成载时空载运转。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用中环境应小于40℃、电机温升不得超过75℃。

四、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度＜60℃，金属泵的使用温度小于100℃，输送吸入压力不大于0.2MPa，最大工作压力1.6MPa、密度不大于1600kg/m 3,粒度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗料和纤维的液体。

五、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

六、磁力泵运行500小时后，应拆轴承和端面动环的磨损情况若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时，应更换轴承和轴向动环。

MT-HTP型高温磁力泵型号意义

MT-HTP系列高温磁力泵性能范围（按额定点性能）

流量           3.2～100m3/h

扬程           15～80m

温度           -45～350℃

泵吸入口直径   32～100mm

转速           2850～2900r/min

功率           1.1～55kW

MT-HTP型高温磁力泵结构图

| 序号 | 零件名称 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵体 | 不锈钢ZGCr18Ni9 | 8 | 轴承体 | 不锈钢ZG1Cr18Ni9 |
| 2 | 扣环 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 9 | 轴承 | 碳石墨M120P |
| 3 | 叶轮 | 不锈钢ZG1Cr18Ni9 | 10 | 隔离套 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 止推环 | 硬质合金YG8 | 11 | 内磁钢总成 | 钐钴磁钢组合件 |
| 5 | 密封圈 | 聚四氟乙烯 F4 | 12 | 外磁钢总成 | 钐钴磁钢组合件 |
| 6 | 冷却装置 | 不锈钢组合件 | 13 | 冷却联接架 | 铸件 HT200 |
| 7 | 泵轴 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |  |  |  |

MT-HTP型不锈钢高温磁力泵性能参数

| 型 号 | 口径(mm) |  | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kW) | 电 压 (V) | 材 质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |
| MT-HTP32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | 不 锈 钢 |
| MT-HTP32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |  |
| MT-HTP 32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 |  |
| MT-HTP 40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 |  |
| MT-HTP 40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 |  |
| MT-HTP 40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 |  |
| MT-HTP 50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 |  |
| MT-HTP 50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 |  |
| MT-HTP 50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 |  |
| MT-HTP 50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 |  |
| MT-HTP 65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 |  |
| MT-HTP 65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 |  |
| MT-HTP 65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 |  |
| MT-HTP 65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 |  |
| MT-HTP 80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 |  |
| MT-HTP 80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 |  |
| MT-HTP 80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 |  |
| MT-HTP 80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 |  |
| MT-HTP 100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 |  |
| MT-HTP 100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 |  |
| MT-HTP 100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 |  |
| MT-HTP 100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 |  |
| 注:每个型号都可配防爆电机 |  |  |  |  |  |  |  |

MT-HTP型高温磁力泵安装尺寸

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | H3 | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-HTP32-20-125 | 140 | 270 | 270 | 250 | 290 | 67.5 | 145 | 898 | 60 | 175 | 290 | 12 |
| MT-HTP32-20-160 | 140 | 273 | 270 | 250 | 290 | 67.5 | 155 | 918 | 60 | 175 | 335 | 12 |
| MT-HTP40-25-105 | 140 | 270 | 270 | 250 | 290 | 65 | 155 | 918 | 60 | 175 | 250 | 12 |
| MT-HTP40-25-125 | 140 | 270 | 270 | 250 | 290 | 65 | 155 | 918 | 60 | 175 | 290 | 12 |
| MT-HTP40-25-160 | 170 | 157 | 580 | 350 | 390 | 80 | 190 | 1342 | 80 | 217 | 380 | 19 |
| MT-HTP40-25-200 | 170 | 157 | 645 | 380 | 420 | 80 | 210 | 1497 | 80 | 250 | 430 | 19 |
| MT-HTP50-32-160 | 170 | 162 | 580 | 350 | 390 | 80 | 190 | 1342 | 80 | 217 | 380 | 19 |
| MT-HTP50-32-200 | 170 | 157 | 645 | 380 | 420 | 80 | 210 | 1537 | 80 | 250 | 430 | 19 |
| MT-HTP50-32-250 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1927 | 90 | 280 | 505 | 24 |
| MT-HTP65-50-160 | 170 | 157 | 645 | 380 | 420 | 120 | 210 | 1537 | 80 | 235 | 455 | 19 |
| MT-HTP65-40-200 | 275 | 165 | 840 | 490 | 560 | 100 | 210 | 1893 | 90 | 260 | 440 | 19 |
| MT-HTP65-40-250 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 285 | 1927 | 90 | 270 | 505 | 24 |
| MT-HTP80-65-160 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1893 | 90 | 260 | 440 | 24 |
| MT-HTP80-50-200 | 275 | 265 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1927 | 90 | 260 | 460 | 24 |
| MT-HTP80-50-250 | 275 | 258 | 870 | 490 | 560 | 125 | 285 | 1998 | 90 | 280 | 525 | 24 |
| MT-HTP100-80-125 | 275 | 258 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1893 | 90 | 250 | 430 | 19 |
| MT-HTP100-80-160 | 275 | 275 | 840 | 490 | 560 | 100 | 255 | 1927 | 90 | 260 | 460 | 24 |
| MT-HTP100-65-200 | 300 | 300 | 930 | 550 | 610 | 100 | 305 | 2140 | 100 | 280 | 505 | 24 |
| MT-HTP100-65-250 | 300 | 300 | 1080 | 550 | 610 | 125 | 335 | 2300 | 100 | 300 | 650 | 28 |

MT-HTP型高温磁力泵故障与排出方法

| 故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不出水 | 1、 水泵反转 2、 进水管漏气 3、 泵腔储水不足 4、 电压太高、启动时联轴器打滑 5、 吸程太高 6、 阀门没有打开 | 1、 调整电机旋转方向 2、 杜绝漏气 3、 增加储水量 4、 调整电压 5、 降低泵安装位置 6、 校正或改变阀门 |
| 流量不足 | 1、 吸入管径大小或堵塞 2、 叶轮流道阻塞 3、 扬程过高 4、 转速不够 | 1、 调换或清洗进水管 2、 清洗叶轮 3、 开大出水阀 4、 恢复额定转速 |
| 扬程过低 | 1、 流量过大 2、 转速太低 | 1、 关小出水阀 2、 恢复额定转速 |
| 澡音太大 | 1、 泵轴严重磨损 2、 轴承严重磨损 3、 外磁钢或内磁钢与隔离套接触 4、 密封环与叶轮研磨 5、 冷却箱内滚动轴承磨损 | 1、 更换泵轴 2、 更换轴承 3、 拆除泵头重新组装 4、 更换止推环、密封环 5、 更换滚动轴承 |
| 漏液 | 1、 Ｏ型密封圈损坏 | 1、 更换Ｏ型密封圈 |

MT-HTP型高温磁力泵使用注意事项

1、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空动转，同时避免在工作中途停电后再启动 时所造成时空载运转。

2、被输送介质中，若含有固体颗粒，泵入口要加过滤网：如含有铁磁质微粒，需加磁性过滤器。

3、泵在使用中环境温度应小于40℃，电机温升不得超过75℃。

4、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内（详见附表）。工程塑料泵的使用温度<60℃，金属泵的使用 温 度<100℃，输送吸入 压力不大于0.2mpa，最大工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3，粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。

5、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

6、泵运行1500小时后，应拆检轴承和端面动环的磨损情况，并更换不宜再用的易损件。

7、泵内外磁性联轴器采用高性能永磁材料，可能对下列器件产生潜在危害，请将下列器件与本系列泵保持距离。如：心脏起博器，信用卡及其它磁卡、计算器、计算机磁盘、手表等。

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。