产品概述：

ZBF型自吸式塑料磁力传动离心泵简称(自吸塑料磁力泵)是结合新型纳米材料、自吸结构和磁力传动技术，并经过公司技术人员反复研究试验而成功的高新技术产品，具有自吸性能、腐蚀、无泄漏等优点。

自吸式塑料磁力泵采用外混式轴向回水结构，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等组成，见示意图。泵启动后在离心力的作用下，吸水室中的剩余液体与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物，混合物经蜗壳进入气液分离室，随着流速的减慢，导致气水分离，空气由泵出液口排出，液经回水孔返回泵内，经过多次循环，进液管道中的空气被排净，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

自吸塑料泵以静密封取代动密封，使过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它离心泵轴封无法避免的跑、冒、滴、漏、之弊病，过流部件的材料均采用耐腐蚀纳米聚丙烯为主要材料.塑料自吸磁力泵使用范围广,耐腐蚀性能强,使用方便等优点.该泵结构紧凑,外形美观,体积小,噪音低,运行可靠,广泛应用于石油,化工,制药,印染,电镀,食品,环保等企业的生产流程中输送不含颗粒杂质的腐蚀性液体,尤其适用于易燃,易暴,易挥发,有毒和贵重液体的输送.

ZBF型产品符合JB/T7742-1995小磁力传动离心泵标准,为全磁力泵联合设计的优化产品.结合国外的先进技术,采用外混式结构的自吸塑料磁力泵,该泵以增强聚丙烯为主要材料,自吸时间短,寿命长,是自动化远程控制和流动输送强腐蚀液体的无漏泵.

自吸式塑料磁力泵型号意义：

ZBF自吸式塑料磁力泵结构图

| 泵体 | 增强聚丙烯 | 8 | 电机 | Y2或YB2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 叶轮 | 增强聚丙烯 | 9 | 止推环 | 氮化硅 |
| 3 | 内磁钢总成 | 铁氧体 | 10 | 泵轴 | 氮化硅 |
| 4 | 轴套 | 碳石墨 | 11 | 动环 | 填充四氟 |
| 5 | 隔离套 | 增强聚丙烯 | 12 | 静环 | 氮化硅 |
| 6 | 外磁钢总成 | 铁氧体 | 13 | 密封圈 | 氟橡胶 |
| 7 | 联接架 | HT200 | 14 | 排水螺栓 | 增强聚丙烯 |

自吸式塑料磁力泵性能曲线：

自吸式塑料磁力泵性能参数：

| 型号 | 口径(mm) |  | 流量 (m3/h) | 扬程 (M) | 汽蚀余量 (NPSH)r(m) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 频率 (HZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBF32-105 | 32 | 32 | 6.5 | 10 | 5 | 0.75 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF32-115 |  |  |  | 16 | 5 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF32-125 |  |  |  | 20 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF40-105 | 40 | 40 | 10 | 10 | 5 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF40-115 |  |  |  | 16 | 5 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF40-125 |  |  |  | 20 | 5 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 20 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 50 |
| ZBF50-160 |  |  |  | 32 | 5 | 4 | 2900 | 380 | 50 |

ZBF自吸式塑料磁力泵安装与使用

1、自吸泵应水平安装不宜竖立，泵体不得承受管路重量，泵与管路应保持良好的密封，各紧固件无松动现象。

2、拧开泵上方的加水螺栓，加入储液水不少于泵体容积的三分之二，旋紧螺栓。

3、泵使用前应进行检查，电机转动灵活，电机旋转方向与转向标记一致，无卡滞及异常声响。

4、电机启动后，缓慢打开排出阀，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调到所需开度。

5、泵停止工作前，应先关闭排出阀门，然后关闭吸入管阀门。

一、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵不得承受管路重量，对于特殊垂直安装的场合，电机务必朝上。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。

四、查电机旋转方www.fqbfw.com/向是否与磁力泵转向标记一致.

五、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度.

六、泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门.

一、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再启动时所造成载时空载运转。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用中环境应小于40℃、电机温升不得超过75℃。

四、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度＜60℃，金属泵的使用温度小于100℃，输送吸入压力不大于0.2MPa，最大工作压力1.6MPa、密度不大于1600kg/m 3,粒度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗料和纤维的液体。

五、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

六、磁力泵运行500小时后，应拆轴承和端面动环的磨损情况若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时，应更换轴承和轴向动环。

ZBF自吸式塑料磁力泵注意事项

1、因泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止无介质运转，同时应避免在工作中途停电后再启动时所造成的无介质运转。

2、输送介质若含有固体颗粒，泵入口前要加过滤网，如含有铁磁质微粒，需加磁性过滤器（本厂有生产，属于选购件）。

3、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。自吸塑料磁力泵的使用温度<60℃，进口压力不大于0.1MPa，最大工作压力为0.6MPa；

4、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

5、自吸塑料磁力泵长时间运行后，发现泵有异常情况（噪音大，震动加剧），应拆检轴承和端面动环的磨损情况，若轴承和泵轴的间隙、叶轮轴向窜动较大时，应更换轴承和轴向动环。

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。