ZCQ型不锈钢自吸磁力泵产品

性能参数

●流量（m3/h）：3~50

●扬程（m）： 12~50

●汽蚀余量（NPSH）r（m）： 4.0  5.5  6.0

●电机功率（KW）：0.37~15

●转速（r/min）：2900

特点

ZCQ型自吸式磁力传动离心泵（简称自吸磁力泵）是根据众用户的要求，在CQ型磁力泵的基础上吸取国外最新技术，经过本公司技术人员反复研究试验而成功的新产品，其性能达到国外同类产品先进水平。该泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件完全处于密封状态，彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病。泵体及过流部件的材料采用了耐腐蚀的不锈钢、刚玉陶瓷四氟石墨等材料制造，既有CQ型的功能又集自吸于一体，不需底阀和引灌水。

主要用途

ZCQ型自吸磁力泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类，稀有贵重液、渡液、挥发性液体，以及循环水设备配套。特别是易燃、易爆、挥发性液体的抽送，选用此泵则更理想。

工作原理

ZCQ型自吸磁力泵采用外混式轴向回水泵体结构，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部件组成。泵启动后，在离心力的作用下，吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物，混合物经蜗壳进入气液分离室，随着速度减慢，导致气水分离，空气由泵出液口排出，液经回水孔返回泵内，经过多次循环，进液管道中的空气被排净，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

安装

一、开箱后检查泵铭牌，校对自吸磁力泵产品主要参数是否与使用要求相符。

二、自吸磁力泵应水平安装，泵体不得承受管路重量。

三、泵与管路应保持良好的密封。

磁力泵--安装和使用

一、磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵不得承受管路重量，对于特殊垂直安装的场合，电机务必朝上。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。

四、查电机旋转方www.fqbfw.com/向是否与磁力泵转向标记一致.

五、电机启动后,缓慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度.

六、泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后关闭吸入管阀门.

磁力泵--使用注意事项

一、因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再启动时所造成载时空载运转。

二、当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配底阀

三、泵使用中环境应小于40℃、电机温升不得超过75℃。

四、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度＜60℃，金属泵的使用温度小于100℃，输送吸入压力不大于0.2MPa，最大工作压力1.6MPa、密度不大于1600kg/m 3,粒度不大于30×10-6m2/S的不含硬颗料和纤维的液体。

五、对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。

六、磁力泵运行500小时后，应拆轴承和端面动环的磨损情况若轴承和轴套的间隙大于0.5~1mm,叶轮轴向窜动1.5~2mm时，应更换轴承和轴向动环。

ZCQ型自吸式磁力泵性能参数表

| 型 号 | 口径 |  | 扬程 m | 流量 L/min | 电机功率 KW | 转速 r/min | 电压 V | 自吸性能 m/3分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 mm | 出口 mm |  |  |  |  |  |  |
| ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
| ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
| 注：泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZCQ不锈钢自吸磁力驱动泵故障原因及解决办法

| 故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不出水 | a、水泵反转 | 改变电机接线 |
|  | b、进水管道漏气 | 杜绝漏气 |
|  | c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 |
|  | d、电压太高，启动时联轴器打滑 | 调正电压 |
|  | e、吸程太高 | 降低砂安装位置 |
|  | f、阀门没有打开 | 校正或更改阀门 |
| 流量不足 | a、吸入管径太小或淤塞 | 调换进水管 |
|  | b、叶轮流道阻塞 | 清洗叶轮 |
|  | c、扬程过高 | 开大出水阀 |
|  | d、转速不够 | 恢复额定转速 |
| 扬程过低 | a、流量过大 | 关小出水阀 |
|  | b、转速太低 | 恢复额定转速 |
| 噪音太大 | a、轴严重磨损 | 更换泵轴 |
|  | b、轴套严重磨损 | 更换轴套 |
|  | c、驱动磁钢杯与隔离套接触 | 拆除泵头重新组装 |
|  | d、密封环与叶轮研磨 | 更换止推环、密封环 |
| 漏液 | O型密封圈损坏 | 更换O型密封圈 |

| 故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵不出水 | a、水泵反转 | 改变电机接线 |
|  | b、进水管道漏气 | 杜绝漏气 |
|  | c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 |
|  | d、电压太高，启动时联轴器打滑 | 调正电压 |
|  | e、吸程太高 | 降低砂安装位置 |
|  | f、阀门没有打开 | 校正或更改阀门 |
| 流量不足 | a、吸入管径太小或淤塞 | 调换进水管 |
|  | b、叶轮流道阻塞 | 清洗叶轮 |
|  | c、扬程过高 | 开大出水阀 |
|  | d、转速不够 | 恢复额定转速 |
| 扬程过低 | a、流量过大 | 关小出水阀 |
|  | b、转速太低 | 恢复额定转速 |
| 噪音太大 | a、轴严重磨损 | 更换泵轴 |
|  | b、轴套严重磨损 | 更换轴套 |
|  | c、驱动磁钢杯与隔离套接触 | 拆除泵头重新组装 |
|  | d、密封环与叶轮研磨 | 更换止推环、密封环 |
| 漏液 | O型密封圈损坏 | 更换O型密封圈 |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。